MOOVI 50  ELEKTROMEKANİK BARİYER

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AC Motorlu ve sessiz çalışma özelliğine sahip olmalıdır.

- Çalışma gerilimi 220 Vac 50Hz olmalı ve %10 voltaj değişikliklerine karşı mukavemetli olmalıdır.

- Bariyer motor maksimum tork değeri 250 Nm olmalıdır.

- Şebekeden çektiği güç maksimum 300 W olmalıdır.

- Elektrik kesilmesi durumunda serbest bırakma anahtarı ile sistem elle çalışabilir hale getirilebilmelidir.

- Günlük (24 saat içinde) en az 600 kere çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Bariyer kol uzunluğu 5 mt olmalıdır.

- Bariyer kolu açılma süresi 8 sn olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı -10C° , +55C° arasında olmalıdır.

- Bariyere gerektiğinde opsiyonel olarak 230 V flâşör lamba takılabilir olmalıdır.

- Bariyer ön kapağı, özel bir anahtar ile açılabilir olmalıdır.

- Bariyer kolları üzerinde fosforlu ikaz etiketleri olmalıdır.

- Bariyer kolunun altına ve üstüne gerektiğinde opsiyonel olarak pinömatik lastik kenar takılabilir olmalıdır.

- Bariyer kolunun altına ve üstüne gerektiğinde opsiyonel olarak aydınlatma lambaları takılabilir olmalıdır.

- Bariyer kolu çalışma mesafesi bir mekanik limit switch vasıtası ile ayarlanabilir olmalıdır.

- Bariyerlerin açılma ve kapanma hızları aynı olmalıdır.

- Sistemde kullanılacak fotoseller canlı ve cansız cisimlerden etkilenebilir olmalıdır.

- Aşırı ısınmaya karşı motor termostat koruması olmalıdır.

- Bariyer kasası için aşırı ısınmaya karşı ısı ayarlı vantilatörlü soğutma ünitesi olmalıdır.

- Opsiyonel olarak bariyer uzaktan kumanda ve harici tip buton ile çalışabilir olmalıdır.

- Bariyer kontrol ünitesi üzerinde dâhili tip radyo alıcı kartı olmalıdır.

- Bariyer kontrol ünitesi üzerinde radyo alıcı kartı ikinci kanal çıkışı olmalıdır.

- Açılma durumunda fotoseli iptal edebilme özelliğinin olması gerekmektedir.

- Bariyer kontrol ünitesi üzerinde yaya geçişi girişi olmalıdır.

- Bariyer kolunun altına opsiyonel olarak bariyer perdesi takılabilir olmalıdır.

- Bariyer kolunun altına hareketli çatal takılabilir olmalıdır.

- Bariyer gövdesi elektrostatik boyalı olmalıdır.

- Opsiyonel olarak bariyer metal kütle detektörü ile de çalışabilir olmalıdır.

- Otomatik kapanma süresi 1-90 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır.

- Çalışma basamağı parametreleri ayarlanabilir olmalıdır.

- Açılırken ikinci bir komut almama seçeneğine sahip olmalıdır.

- El tipi programlama cihazı ile programlanabilir olmalıdır.

- Sadece “AÇ” ve sadece “KAPAT” butonu girişi bağlanabilmelidir.

- Her türlü geçiş kontrol sistemi ile uyumlu bir şekilde çalışabilir olmalıdır.

- Kontrol kartı üzerinden her türlü uzaktan kumanda işlemi yapılabilir olmalıdır.

- Bariyerin CE deklarasyonunun olması gerekmektedir

- Bariyer sistemin garantisi en az iki yıl olmalıdır.

- Montaj yapan firmanın CE belgesi olmalıdır.

- Montaj yapan firmanın TSE-HYB belgesi olmalıdır.